배경 & 문제 정의

- 웨어러블 로봇은 인간을 위한 로봇이기 때문에, 이를 이용해서 인간에게 보조력을 인가할 때는 인간의 state를 바탕으로 해야한다.

- 예를 들어, 인간의 보행을 보조하는 웨어러블 로봇은 인간이 현재 보행 중 어느 phase에 해당하는 지를 파악하고, 해당 phase에 적합한 보조전략을 선택하게 된다.

- 이에 따라서 human state를 기반으로 하는 gait phase estimation/detection 하는 연구들이 다수 진행되었다.

- 이러한 연구들 중에는 인간의 몸에 직접 센서를 부착하는 방법(EEG, EMG, 등)을 활용한 경우도 있었고, 인간과 지면의 물리적인 contact 검출하여 활용하는 연구들도 있었다.

- 하지만 이러한 방법은 몸에 직접 부착되어야 한다는 단점, 로봇의 workspace에서 벗어난 곳에 설치가 필요하다는 등의 실용성 측면에서 문제가 있다.

- 반면, 로봇 위에 부착된 IMU와 Encoder 등의 센서를 이용해서 state estimation을 하는 연구는 인간에게서 직접 추출한 정보가 아니라는 단점은 있지만, 위에서 언급된 문제점들은 발생하지 않는 방법이다.

- 하지만 이러한 연구들 모두 로봇 frame이 인간에 대하여 일관되게 부착되어 있다는 전제 하에 진행된 연구들이다.

- 웨어러블 로봇은 사람 skeleton에 직접 pivoting되는 식으로 몸에 invasive하게 고정될 수 없다.

- 그 대신, 착용부가 감싸는 압력으로부터 발생하는 마찰과 때때로 몸의 골반 및 어깨 부분에서 무게를 supporting 해주는 식으로 고정된다.

- 또한, 몸의 형체가 매 번 불균일하기 때문에 몸에 딱 맞게 설계하는 것이 어렵다. 더욱이, 신체가 고통을 느끼는 압력에 대한 한계점이 존재하기 때문에, 마냥 압력을 세게 하면서 착용할수도 없는 상황이다.

- 결과적으로, 이러한 문제를 해결하고 로봇과 인간의 정렬을 잘 맞추고 잘 고정하기 위해서 많은 연구가 진행되었다. 하지만 그럼에도 불구하고 한계가 있으며, 웨어러블 로봇을 착용할 때 로봇의 축과 신체관절 축의 misalignment는 발생할 수밖에 없으며, 더 나아가 웨어러블 로봇을 몸에 대해 일관되게 고정하는 것 또한 불가능하다.

- 더 나아가, 웨어러블 로봇을 이용하여 신체에 보조력을 가할 때는 강력한 힘에 대한 반작용력이 로봇과 착용부에 가해진다.

- 결과적으로, 웨어러블 로봇은 아무리 잘 설계된 착용부가 있다고 하더라도, 사람에 대한 orientation이 지속적으로 변한다.

- 이러한 상태에서 robot frame이 인간의 segment와 일치한다는 전제 하에 human state를 추정하는 것에는 큰 error가 발생할 수 밖에 없다.

- 이렇게 지속적으로 상대적인 orientation이 달라지는 인간-로봇 alignment에 대해 사람 몸에 대한 로봇 orientation의 변화를 지속적으로 tracking하여 보정하고, 더 정확한 state estimation을 가능하게 해야한다.

방법론

- 처음 정렬 상태를 기준으로 로봇이 틀어질 때, 그 틀어짐을 감지하고 실시간으로 이를 보정해줘야 한다.

- 하드웨어 정렬이 틀어질 때, human state를 측정하는데 있어서 사용되는 geometric relation 또한 변한다.

- (Figure 추가 – geometric relation 변화 concept 설명)

- 우리는 Hip assistive robot인 H10을 이용해서 보정 알고리즘을 적용하고, state estimation 개선 성능을 보일 것

- Orientation 보정을 어떻게 해줄 것인지? 어떤 알고리즘 + parameter 최적화는 어떻게?(maybe… 보조력의 크기를 factor로 삼아서 이를 기준으로 하는 parameter 최적화 진행)

검증

- Motion capture 이용

- 실험1: 보조력 없이 로봇만 착용하고, 보행 시 보정에 따른 state estimation 성능 보이기

- 실험2: 보조력 인가하고 state estimation 성능 비교: 참값 vs 보정x vs 보정o,